K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 10.2.1 et 10.2.2

Fiche d’analyse des causes

Une page suffit pour garder la preuve : ce qui s’est passé, la méthode choisie, les causes vérifiées sur des faits, et la décision sur les actions.

| Fiche n° |  | Date |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Réclamation, écart ou audit n° |  | Animateur, participants |  |

1. Description de la non-conformité

Quoi, où, quand, combien, détecté par qui. Faits et mesures, pas d’interprétation.

2. Méthode choisie et pourquoi

☐ 5 pourquoi (cas simple, chaîne causale plausible) ☐ Ishikawa en groupe (causes multiples, problème flou) ☐ 8D (problème grave, récurrent ou exigé par le client)

Raison du choix :

3. Faits observés

Mesures, observations, enregistrements, photos. Joindre les pièces utiles.

4. Les trois causes à chercher

| Cause | Question | Cause retenue | Vérifiée par un fait ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Apparition | Pourquoi le défaut s’est-il produit ? |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |
| Non-détection | Pourquoi n’a-t-il pas été vu avant la livraison ? |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |
| Système | Pourquoi l’organisation l’a-t-elle permis ? |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |

Les trois causes sont un repère de terrain de K-li-T, non une exigence de la norme.

K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Fiche d’analyse des causes (outils)

5. Le 5 pourquoi (pour un cas simple)

| N° | Pourquoi ? | Réponse et fait qui la prouve |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Vérifiez chaque réponse sur un fait. Ne vous arrêtez pas à « erreur humaine » : demandez pourquoi l’erreur était possible. Cinq est un ordre de grandeur, non un nombre à atteindre.

6. L’Ishikawa en cinq familles (pour des causes multiples)

| Famille | Causes possibles (10 à 15 minutes) | Vérification : mesure, essai, observation | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Main-d’œuvre |  |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |
| Machine |  |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |
| Matière |  |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |
| Méthode |  |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |
| Milieu |  |  | ☐ Vérifiée ☐ Écartée |

Questions types : main-d’œuvre (compétence, formation, charge) · machine (usure, réglage, maintenance) · matière (lot, fournisseur, conformité à réception) · méthode (gamme, instruction, critère d’acceptation, fréquence de contrôle) · milieu (température, propreté, éclairage, ergonomie). Un Ishikawa non vérifié n’est qu’une liste d’idées.

K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Fiche d’analyse des causes (décision)

7. Le problème existe-t-il ailleurs ?

| Autres machines, postes ou équipes |  |
| --- | --- |
| Autres produits, matériaux ou lots |  |
| Autres fournisseurs ou sous-traitants |  |
| Conclusion |  |

8. Causes écartées (garder la trace)

| Cause envisagée | Pourquoi écartée (fait, mesure) |
| --- | --- |

9. Décision sur les actions

| Action corrective nécessaire ? | ☐ Oui, fiche n° ………… ☐ Non, justification : |
| --- | --- |
| Correction ou confinement déjà faits |  |
| Risque ou opportunité à mettre à jour |  |
| Documents à réviser (gamme, instruction, plan de contrôle) |  |
| Fiche établie par, le |  |

Si le client exige un 8D : correspondance avec 10.2.1

| Étape | Contenu | Lien avec 10.2.1 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Constituer l’équipe | Organisation |
| D2 | Décrire le problème | Examiner la non-conformité (b, 1) |
| D3 | Mettre en place des actions de confinement | Maîtriser et corriger, traiter les conséquences (a) |
| D4 | Identifier les causes racines | Déterminer les causes (b, 2) |
| D5 | Choisir et vérifier les actions correctives | Action nécessaire (c) |
| D6 | Mettre en œuvre et contrôler les actions | Mise en œuvre (c) et efficacité (d) |
| D7 | Prévenir la récurrence | Similaires ailleurs (b, 3), risques, système (e, f) |
| D8 | Féliciter l’équipe et clôturer | Clôture |

Modèle fondé sur 10.2.1, 10.2.2 et l’annexe A.10.2 de l’EN ISO 9001:2026, reformulés avec nos propres mots ; seul le texte officiel fait foi. Aucune méthode n’est imposée. Les trois types de causes, le choix de méthode et le rapprochement du 8D sont des repères de terrain de K-li-T.

Exemple rempli (fictif) · alésage hors tolérance signalé par un client · fiche liée à la réclamation RC-2026-031

Fiche d’analyse AN-2026-031

Douze pièces sur cinq cents avec un alésage hors tolérance. Méthode : 5 pourquoi, car la chaîne causale est plausible.

| Fiche n° | AN-2026-031 | Date | 14/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Réclamation n° | RC-2026-031 | Animateur, participants | Responsable qualité ; méthodes ; chef d’atelier ; régleur |

1. Description de la non-conformité

Douze pièces du lot L-4417 (carter CR-204, 500 pièces livrées) ont un alésage hors tolérance, relevé par le client au montage. Cote mesurée au-dessus de la limite supérieure sur les douze pièces rapportées.

2. Méthode et faits observés

| Méthode choisie et pourquoi | 5 pourquoi : écart isolé, cause plausible, mais conséquence pour le client. |
| --- | --- |
| Faits observés | Outil de finition retrouvé usé au-delà de la limite (relevé de mesure du 13/10) ; dernier contrôle en cours de fabrication espacé de 100 pièces ; la gamme ne mentionne aucune durée de vie de l’outil. |

3. Les trois causes

| Cause | Cause retenue | Vérifiée par | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Apparition | L’outil de finition était usé au-delà de sa limite. | Mesure de l’outil et des pièces du lot | ☒ Vérifiée |
| Non-détection | Contrôle en cours de fabrication toutes les 100 pièces, trop espacé pour cette usure. | Courbe d’usure et relevés du contrôle | ☒ Vérifiée |
| Système | La durée de vie de l’outil n’est pas définie dans la gamme de fabrication. | Revue de la gamme | ☒ Vérifiée |

4. Le 5 pourquoi

| N° | Pourquoi ? | Réponse et fait qui la prouve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pourquoi l’alésage est-il hors tolérance ? | L’outil de finition était usé (mesure de l’outil). |
| 2 | Pourquoi était-il usé au-delà de la limite ? | Il n’a pas été changé à la fréquence voulue (historique des changements). |
| 3 | Pourquoi n’a-t-il pas été changé ? | La fréquence de changement n’est pas écrite dans la gamme. |
| 4 | Pourquoi n’est-elle pas écrite ? | La gamme n’a pas été mise à jour au passage à un nouveau matériau. |
| 5 | Pourquoi ? | Un changement de matière ne déclenche pas la révision des gammes. |

5. Ailleurs et causes écartées

| Autres machines, postes | Deux autres machines utilisent le même outil : durée de vie à vérifier. |
| --- | --- |
| Autres produits, matériaux | Le nouveau matériau passe sur trois autres références : gammes à revoir. |
| Autres fournisseurs | Non concerné. |
| Causes écartées | Erreur de réglage de la machine (réglage vérifié, conforme) ; lot de matière non conforme (certificat et dureté conformes). |

6. Décision sur les actions

| Action corrective nécessaire ? | ☒ Oui, fiche AC-01 : durée de vie de l’outil dans la gamme ; contrôle toutes les 25 pièces ; revue des gammes déclenchée par tout changement de matière. |
| --- | --- |
| Correction déjà faite | Stock contrôlé à 100 %, outils remplacés sur les trois machines. |
| Risque à mettre à jour | Ajouter le risque « usure d’outil » au tableau des risques ; réviser la fiche de changement. |
| Fiche établie par, le | Responsable qualité, 14/10/2026 |

Exemple fictif, à ne pas recopier. Traiter la seule cause d’apparition reviendrait à remplacer un outil ; traiter les trois évite que le problème revienne sous une autre forme.